Ydeevnedeklaration

DOP nr.: 15010-01

| 1. Varetypens unikke identifikationskode: | Loftbeslag, KO, NB |
| --- | --- |
| 2. Tilsigtet anvendelse: | Nedhængte lofter. Loftsystem CD 60/27 |
| 3. Fabrikant: | Triplan International A/S Industriskellet 12-16 2635 Ishøj Danmark |
| 4. Bemyndiget repræsentant: | N/A |
| 5. System: | System 3 |
| 6. Vurdering: | Assessment system 3 Building Research Institute (ITB)- Department of Research on Lightweight Partitions and Glazing: – LL-4320/C/LL-163/K/07 |
| 7. Deklareret ydeevne | Se pkt. 8 |
| Væsentlige egenskaber:; Deklareret ydeevne:; Harmoniserede tekniske specifikationer:. Niveaubeslag NB 60/27; Koblebeslag KO 60/27. Reaction to fire (R2F); A1; A1; 13964:2005/A1. Corrosion Class; B; B; 13964:2005/A1. Material; DX51D; DX51D; 13964:2005/A1. Type of coating; Z275 g/m2; Z275 g/m2; 13964:2005/A1. 8. Teknisk Dokumentation N/A – Not Applicable NPD – No Performance Determined | Se tabel |

Ydeevnen for denne vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Ishøj

Den 01.11.2023			Underskrift:

Klaus Groth Larsen, Adm. dir.